Merhaba Sevgili Arkadaslar,

Bugun sizlerle Cok Bandli Trap anten konusunu inceleyelim ve 40-80 metre icin dipol anten ve Trap'lerini yapalim.

"Neden  bu bandlar?" diye soruyorsaniz,Bu bandlarda,"Antenim yok ki ?!" deyip

kaytaranlara  "Işte anten, haydi bakalım, görelim !?"diyeceğiz.:-))..Tabiidir ki ayni anteni dört beş bandda kullanmak mümkündür.. Böylece 80, 40 , 20 , 10  metre bandlarinda

çalışmak da  mümkün olacaktir..Ancak burada unutmamamız gereken bu bandlar icin oldukca kısa

sayilabilecek bir Trap Dipol'un performansindan  bir miktar kayip olacaktir, kaldi ki 80 metre icin

tam ölçüsünde ( full sized) yapılmış bir antende  bile 2:1 SWR'den daha iyi SWR elde etmek oldukça zordur..Bu konularda tartışmayi arzu eden arkadaşlarla (trac@yahoo.groups.com ) da buluşalım diyorum..

Önce TRAP nedir? şunu bir kısaca anlayalım sonra antenin yapımı sırasında da aklımıza gelenleri lazım olduğu zaman siralariz

Trap,tuzak,kapan ve de hile anlamında kullanılan ingilizce bir kelimedir.Biz amatörler için kelime”Tuzak ,kapan,durduran” anlaminda  ve istediğimiz  frekansta , daha doğrusu ayarlandığı

frekansta , bir anahtar gibi devreyi kapatması  ve bu frekansı ileriye geçirmemesi  istenen bir

Paralel Ayarli Devredir.(Parallel Tuned Circuit),yani eskilerin dediği gibi paralel rezonans devresidir.Paralel rezonans devresi, hepimizin bildiği gibi bir Bobin ( L ) ve bir Kondansatörün

( C ) paralel olarak bağlanmasıyla yapılan devreye verilen isimdir.Kapasitörü ayarli olabildiği

gibi bobini de ayarli olabilir, böylece istenilen frekansta ayara getirilebilir..

Şimdi paralel rezonans devrelerinin bir elektronik devre içinde çalışma özelliklerini kısaca görelim,buradan da Trap'a geçmek kolay olacaktır.Paralel rezonans devreleri , rezonansa geldik-leri frekansta devreye çok yüksek empedans gösterirler.Bu anda devredeki akım minimum

değerinde ,voltaj ise azami değerinde yani maksimumdur.. Ayrıca böyle bir devrede kapasitorler

elektriki sahalarında elektriki enerjiyi,.bobinler de sargılari sebebi ile meydana gelen manyetik sahalarında manyetik enerjiyi depo ederler.Bu özelliklerinden dolayı Tank devresi olarakta adlandırılırlar.(Tank Circuits).Evet aynen Su tanklari gibi...Böyle bir devreye bir d.c. voltaj

uygulandığı zaman , kapasitörden bobine ve bobinden kapasitöre enerjinin hareketi sebebi ile

bir a.c. akım meydana gelir.Bu hareketi tüm detaylari ve şekilleriyle uzun uzun anlatmaya gerek yok  şimdi bu bir Osilatör devresidir ve meydana getirdiği a.c. akım da devrenin rezonans frekansında bir RF akımıdır..(Radio Frequency current)..

İşin içine Rezonans frekansı,RF akımı filan gibi kavramlar girince, devrenin matematiksel bir formülü muhakkak vardır.:-))

Once, kapasitorun bir a.c.devreye gösterdiği bir zorluk vardır buna “Kapasitif Reaktans” diyoruz ve XC harfleri ile gösteriyoruz , sonra, bobinin ayni devreye gösterdiği zorluk var,buna da Endüktif Reaktans diyoruz ve XL harfleri ile gösteriyoruz ve her iki cins reaktans değerlerini Ohm

cinsinden ifade ediyoruz.

Enduktif reaktans, yani  XL= 2 pi x f x L formülü ile,

Kapasitif reaktans XC = 1 / 2 pi x f x C  formülü ile hesap edilirler...

(Burada" x "harfini Çarpi isareti olarak kullandım..)

Şimdi içimizden bazıları "Ehh Özhan abi , bir Trap Dipol anten yapacağız,bütün bunları anlatmanin ne alemi var" diye düşünebilirler amma burada verilen bilgilerin çoğu imtihan soruları olarak karşımıza çıkabilir , ayrıca eski bildiklerimizi tekrarlamakta daima fayda vardır diye

düşünüyorum, ben kendimden biliyorum,zamanla o kadar cok sey unutuluyorki, hiç sormayin.

.Ayrıca Trap'ın ne olduğunu anlamak , bilmek için gerekli bilgiler olduğunu düşünerek yazıyorum , hatta daha fazlası , daha detaylı olarak da gerekli olabilir amma bence bu kadar yeterlidir.

Paralel rezonans devrelerinde rezonans frekansında  XL=XC  olduğundan (Seri rezonansda da aynidir), XL= 2pi x f x L  ve  XC= 1/2pi x f x C olduklari için ,  formülleri eşitlikte yerlerine

koyup gerekli matematik işlemlerini yaparsak ,göreceğiz ki Frekans , F = 1 / 2 pi x karekök içinde L x.C, olacaktir.

.Bu WordPad programi ile bu formülleri  ancak böyle yazabildim belki daha uygun bir kullanılışı vardır amma henüz ben bilmiyorum kusura bakmayın , kullanabileceğim başka bir program varsa ve bildirirseniz çok makbule geçer..Kullanması kolay olsun ,beni yormayin :-)))

Ehh...Şimdi Trap Dipol antenin yapımına geçebiliriz ancak daha önce belirttiğimiz gibi 80-40 metre bandlari için bir anten yapiyoruz, ve 20-10 metre bandlarinda da cok iyi bir performans

beklemez isek rahatça çalışacaktır. Trap'lerin rezonans frekansı 40 metre bandında kullanmak

istediğiniz band genişliğinin frekanslarının ortası olmalıdır.

(Mesela : 7050 KHz. TA'ya müsaade edilen 40 metre bandının ortası..7000-7100 KHz)

Önce 2.5  veya 3 mm.lik NGA telden dört parça 21 foot (640.5 cm.) luk tel keselim.Özel çok nakilli  bükülü anten teli varsa ne ala ,yoksa da dert değil..Bu dört  parçayı 645 cm olarak

keserseniz SWR ayarı esnasında kırpılması gereken tel uzunluğu elde hazir olacaktır.

Mutfaktan eşiniz görmeden yürüteceğiniz  beyaz  teflondan yapılmış üzerinde doğrama yaptıgımız mutfak aletinden 2 telin  ucunu + koaks kabloyu tesbit için kullanacağımız oval veya dikdortgen bir

parça kesip hazırlayınız.

Teflonun kalan parcalarını Telsiz odanızda saklayınız eşiniz görmesin , çöpe atılmış yada kaybolmuş ayağına yatarsınız olur biter..:-))

Dikdörtgen veya Oval parçanin üst kısmının sol ve sağ taraflarına anten telini bağlıyabileceğiniz terminal veya vidalı bağlantı pabuçları takmak veya tel uçlarını doğrudan bağlamak için iki

delik açınız..Teflon parçanin alt tarafına da koaks kabloyu teflon üzerinde tesbit için sıkıştırmak

üzere iki tarafından vidalı olanlardan bir veya iki adet  metal köprü delikleri hazirlayiniz.

Bunlarin delikleri icin gerekli çap ve matkap ucu ölçülerini veremiyorum , kendinizin bulacağınız materyele göre ve bu konudaki el becerinize uygun yapabileceğinizden eminim.

Her radyo amatörü  böyle uğraşlarda beceriklidir..:-))

Ancak bu iki telin ucları ile koaks kablonun şild ve orta uclarını lehimlemeyi unutmayınız.Şild bir telin,orta uç diğer telin ucuna lehimlenecek,buraya biraz vernik sürebilirseniz iyi olur..

Eveeet , şimdi gelelim Trap'lerimizin yapılmasına,hernekadar hazır Trap'ler kalın emaye bakır tellerden yapılmış bobinler ve yüksek çalısma voltajlı verici kapasitörlerinden yapılıyorsa da bunların parçaları hem pahalı hemde özellikle verici anten devrelerinde kullanılan 5 ila 10 bin

voltluk çalışma voltajlı kapasitorler oldukça pahalı malzemelerdir, bunların bulunması da zordur..Ayrıca kötü hava koşullarında eğer çok iyi korunma altına alınmamışsa frekans kaymaları kaçınılmaz olacaktır.

Biz ARRL'nin gerek Elkitaplarında (Handbook) gerekse Anten (Antenna) kitaplarında  bahsi geçen ancak detayları verilmemiş olan Koaks kablodan yapılmış Trap'lerden yapacagiz , ne kadar

kolay olduğunu göreceksiniz !?.

Ben koaks kablo olarak RG62AU tipini kullandim ancak RG58 veya RG59 tip kablolarda bu iş için mükemmel olarak çalışırlar.RG8 de kullanilabilir , ancak kalınlığı ve bükülmesinin zorluğu ağırlığı sebebi ile daha büyük daha ağır olacak ve oldukça kullanışsız bir Trap ortaya çıkacaktır..

Bugünlük bukadar..Devamı az sonra..Bizi izlemeye devam edin. Vy tnx.

Selam from Izmir..

Vy 73's de Ozhan

.

.