PTT TUŞU :CİHAZI GÖNDERMEYE GEÇİRİR.

MONİTÖR TUŞU :SUSTURMAYI İPTAL EDER.

AÇMA/KAPAMA TUŞU :CİHAZI AÇIP /KAPATIR.

BAND TUŞU :BAND DEĞİŞTİRMEYE YARAR.BİR SONRAKİ BANDA GEÇER. TARAMAYI BAŞLATIR/SONLANDIRIR.

F/W TUŞU :FONKSİYON TUŞU(ALTERNATİF TUŞU)

H/M TUŞU :HOME(BULUŞMA KANALI) VEYA HAFIZA KANAL TUŞU

ARTS TUŞU :OTOMATİK KAPSAMA ALAN TUŞU

HOPARLÖR :CİHAZDAN GELEN SESLERİ DUYMAYA YARAR.

MD TUŞU :ALICI MODU DEĞİŞTİRME

V/M TUŞU :VFO VEYA HAFIZA TUŞU

H/L TUŞU :YÜKSEK VEYA ALÇAK GÜÇ TUŞU. AYAR(SET) VE ADIM(STEP) TUŞU

DC KONNEKTÖR :HARİCİ ADAPTÖR GİRİŞİ

DİAL KNOB :FREKANS VEYA KANAL DEĞİŞTİRME

SES DÜĞMESİ :SES SEVİYESİ AYARI

LCD EKRAN :CİHAZIN BİLGİLERİNİ GÖRME

MİKROFON GİRİŞİ :HARİCİ MİKROFON BAĞLANTI NOKTASI

VX-2R/E EL TELSİZİ

SES SEVİYESİ AYARLAMA

Telsizin üst kısmında bulunan Dial Knob un iç kısmındaki düğme saat yönünde çevrilirse ses açılr, saat yönünün tersine çevrilirse ses kısılır.

GÜRÜLTÜ SUSTURMA

Herhangi bir çağrı alınmadığı halde gürültü sesi duyulursa , sustırmak için kullanılır.Gürültü sesinin susturulmasıyla batarya enerjisini kullanım süresi artar.

Gürültü Susturma

1-Telsizin tuş takımındaki H/L tuşuna bir saniye süresince basılır.

2-Telsizin üst kısmındaki Dial Knob un alt kısmındaki düğme çevrilerek SQL yazısına getirilir.

3-H/L tuşuna bir kere basılır ve gürültü susturma ayarına girilmiş olur.

4-Alt düğme gürültü kesilene kadar saat yönünde çevrilir.Alt düğme çevrilirken ekranda LVL 1 , LVL 2 , LVL 3 .......... yazıları görülür.Gürültü kesildiğinde durulur ve PTT tuşuna basılarak işlem tamamlanmış olur.

Tavsiye; FM ve AM Bantlarını kullanırken SQL ayarı LVL 1 , veya LVL 2 ye , WFM Bandı kullanılırken LVL 2 veya LVL 3 e getirilmesi uygun olur.Çünkü bu değerler ne kadar yüksek olursa zayıf sinyalleri almamızda o kadar zor olur.

KULLANILACAK BANDIN SEÇİLMESİ

Telsiz özellik olarak çok geniş bir frekans aralığına sahip olduğu için bu geniş frekans 11 banda bölünmüştür.

| [1] | BC BAND | 0,504-18 MHZ |
| --- | --- | --- |
| [2] | SW BAND | 1,8-30 MHZ |
| [3] | 50MHZ HAM BAND | 30-88 MHZ |
| [4] | FM BC BAND | 88-108 MHZ |
| [5] | AIR BAND | 108-137 MHZ |
| [6] | 144MHZ HAM BAND | 137-174 MHZ |
| [7] | VHF-TV BAND | 174-222 MHZ |
| [8] | ACTION BAND 1 | 222-420 MHZ |
| [9] | 430 MHZ HAM BAND | 420-470 MHZ |
| [A] | UHF-TV BAND | 470-800 MHZ |
| [b] | ACTION BAND 2 | 800-999 MHZ |

Band Değiştirme: 1-BAND tuşuna bir kere basıldığında , bir sonraki banda geçilir

2-BAND tuşuna ardından F/W tuşuna basıldığında bir önceki banda geçilir.

3-BAND tuşuna basılı tutulursa tarama başlatılır.

FREKANS BULMA

Telsiz VFO modundayken

İ ki yöntem ile frekans bulunabilir.

1-Dial Knob Alt Düğmesi Çevrilerek; Telsizin üst kenarında bulunan Dial Knob un alt kısmı saat istikametinde çevrilirse Frekans değerleri yükselir.Saatin ters istikametine çevrilirse frekans değerleri düşerek istenilen frekans bulunur.F/W tuşuna bir kere basıp alt düğme çevrilirse frekans değerleri 1MHZ olarak artar ve azalır.

2-Tarama: BAND tuşuna bir saniye süresince basılı tutulursa ekranda BAND yazısı görülür.Alt düğme saat istikametinde çevrilirse frekanslar artarak tarama yapılır.Saatin ters istikametinde çevrilirse frekans değerleri düşerek tarama yapılır ve istenilen frekansa gelinir.

GÖNDERME

Telsizin gönderme yapabileceği bantta uygun frekans seçilir ve PTT tuşuna basılarak gönderme yapılır.Gönderme yaparken ekranın üstünde bulunan LED ışık kırmızı renkte parlar.

Gönderme esnasında ekranın alt kenarında gönderme gücü çubuğu görülür.Eğer çubuk bütün ekran boyunca uzunsa Yüksek Çıkışta gönderme yapıldığı anlaşılır.Eğer çubuk iki kutudan oluşuyorsa alçak çıkışta gönderme yapıldığı anlaşılır ve çubuğun hemen üstünde LOW yazısı görülür.Yakın mesafede Alçak Çıkış gücünün tercih edilmesi batarya enerjisini kullama süresini arttırır.Cihazı Alçak çıkış gücüne (LOW) getirmek için H/L tuşuna bir kere basılır.(Ekranda LOW yazısı görülür) Yüksek çıkış gücüne almak için tekrar H/L tuşuna basılır.

TUŞ KİLİDİ

Cihazın tuş kilidi özelliğinin kullanılması;

1-H/L (SET) tuşuna bir saniye süresince basılı tutunca ayar menüsüne gelinmiş olunur.

2-Cihazın üst tarafındaki Dial Knob un alt düğmesi çevrilerek LOCK yazan ayara gelinir.H/L tuşuna bir kere basılır ve tuş kilidi menüsüne girilmiş olur.

3-Alt düğme çevrilerek istenilen tuş kilidi özelliğine gelinir ve PTT tuşuna basılarak özellik kullanıma geçirilmiş olur.

Tuş Kilidi Seçenekleri ve Özellikleri;

KEY: Sadece ön kısımdaki tuşları kilitler

DİAL:Sadece cihazın üstündeki alt düğmeyi kilitler.

K+D:Hem ön kısımdaki tuşları hem de alt düğmeyi kilitler.

PTT:PTT tuşunu kilitler ve gönderme yapılamaz.

K+P:Hem PTT tuşunu hem de ön kısımdaki tuşları kilitler.

D+P:Hem PTT tuşunu hem de alt düğmeyi kilitler.

ALL:Bütün tuşlar kilitlenir.

Tuş kilidini kullanmak için; F/W tuşuna basılır ve ekranda F harfi görülür.Ardından BAND tuşuna bir saniye süre ile basılı tutulur.Ekranda ''kilit'' şeklini gördüğümüzde tuş kilidi aktif hale gelmiş demektir.Aynı işlemler tekrarlandığında tuş kilidi açılmış olur.

EKRAN VE TUŞ TAKIMI AYDINLATMA AYARI

Ekran aydınlatma nın üç özelliği vardır.

1-Aydınlatma sürekli açık

2-Aydınlatma sürekli kapalı

3-Herhangi bir tuşa basıldığında 5 saniye aydınlatma

Bu üç özellikten birini tercih etmek için;

1- H/L tuşuna 1 saniye süresince basılı tutulur ve ayar menüsüne gelinmiş olur.

2-Cihazın üzerindeki Alt düğme çevrilerek LAMP yazan yere gelinir.H/L tuşuna bir kere basılır ve aydınlatma ayarlarına gelinmiş olunur.Aşağıda belirtilenlerden biri seçilir ve PTT tuşuna basılır.

KEY:Herhangi bir bir tuşa basıldığında 5 saniye aydınlatma olur.

CONT:Ekran ve tuş takımı sürekli aydınlatmada kalır.

OFF:Aydınlatma olmaz.

Aydınlatma gücünü belirlemek için

1- H/L tuşuna bir saniye basılarak ayar bölümüne girilir.

2-Cihazın üzerindeki alt düğme çevrilerek DİMMER yazısına gelinir.

3-H/L tuşuna basılarak Lamba gücü ayarına girilir.

4-Cihazın üstündeki Alt yüzük kullanılarak ışığın gücü belirlenir.

5-PTT tuşuna basılarak işlem tamamlanır.

TUŞ SESİ

1-H/L Tuşuna bir saniye basılarak ayar bölümüne girilir.

2-Cihazın üstündeki alt düğme çevrilerek BEEP yazısına gelinir.

3-H/L tuşuna bir kere basılarak Tuş sesi ayarına gelinmiş olunur.

4-Cihazın üstündeki alt düğme çevrilerek tuş sesi isteniyorsa ON, tuş sesi istenmiyorsa OFF yazısına gelinir.

5-PTT tuşuna basılarak ayar tamamlanır.

GELİŞMİŞ AYARLAR

FREKANS ADIM MİKTARI

Frekans araması yaparken (elle veya tarama ile) 5,10,12.5,15,20,25,50,100KHZ veya AUTO olarak ayarlanabilir.

1-H/L tuşuna bir saniye basılı tutularak ayar bölümüne gelinir.

2-Cihazın üstündeki alt düğme çevrilerek STEP yazısına gelinir.

3-H/L tuşuna basılarak frekans atlama ayarlarına girilir.

4-İstenilen miktar alt düğme çevrilerek seçilir.

5-PTT tuşuna basılarak ayar tamamlanır.

FREKANSI HAFIZAYA ALMA

1-Band ların olduğu bölümden istenilen frekans seçilir.

2-F/W Tuşu bir saniye basılı tutulur.

3-Beş saniye içerisinde hafıza numarası seçilir.Ekranda yanıp sönen rakam ;en son hafızaya alınan kanal numarasından bir sonraki boş hafız numarasıdır.Buraya kaydedilecekse F/W tuşuna bir kere basılarak frekans hafızaya alınmış olur.

Eğer başka bir hafıza numarasına frekans kaydedilmek isteniyorsa alt düğme çevrilerek istenilen hafıza numarasına gelinir.F/W tuşuna bir kere basılarak frekans hafızaya alınmış olur.

Hafızaya alınmak istenen numara çok ileri de ise(Örneğim 501 e kaydedilmek isteniyorsa) F/W tuşuna bir saniye süresince basılır, H/L tuşuna basılarak 100 er 100 er hafıza numarası ilerletilir.

Kaydetmek üzere hafıza numaralarını gezerken numara yanıp sönüyorsa boş hafız aolduğu anlaşılır; Hafıza numarası yanıp sönmüyorsa hafıza numarasına frekans kaydedildiği anlaşılır.

Hafızaya alma işlemi tamamlandıktan sonra cihaz tekrar en başa yani band lar bölümüne döner.

ARTS (OTOMATİK MENZİL KONTROL SİSTEMİ)

Sistem DCS kod numarası kullanarak diğer bir telsizin gönderme menzilinde olup ulmadağını konrol eder.Genellikle arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılır.(İki telsizede aynı DCS kod numarası girilmiş olması gerekir.)

ARTS devreye alındığında ;PTT tuşuna basıldığında veya belli aralıklarla (Bir saniye boyunca) bir sinyal gönderir.Eğer diğer telsiz gönderme menzili içinde ise ekranda '' INRNG'' yazısı görülür ve istenirse bip sesi duyulur.Menzil dışında ise o zaman ekranda ''OUTRNG'' yazıs görülür.Bu işlem ARTS özelliği kapatılana kadar devam eder.

Eğer istenirse ARTS özelliğindeyken ;Her 10 dakikada bir, daha önce hafızaya girilmiş olan 16 karekterli kimlik bilgisi gönderilir ve karşı tarafta 10 dakikada bir kimlik bilgisi görülür.

ARTS AYARLAMA

1-Her iki telsize aynı DCS kod numarası girilir

2-ARTS tuşuna bir saniye boyunca basılı tutulur.(ARTS özelliği devreye girmiştir.)

3-ARTS tuşuna bir saniye basılı tutulduğunda ARTS özelliğinden çıkılır.

NOT:Eğer PTT tuşu LOCK özelliği ile kilitlenmişse ARTS çalışmaz.

ARTS GÖNDERME ZAMAN ARALIKLARINI AYARLAMA

1-H/L Tuşuna bir saniye basılı tutarak ayar menüsüne girilir.

2-Alt düğme çevrilerek ARINT yazısına gelinir.

3-H/L tuşuna bir kere basılarak gönderme zaman ayarına girilmiş olur.

4-Alt düğme çevrilerek istenilen süre seçilir.(15-25sn)

5-PTT tuşuna basılarak ayar tamamlanmış olur.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTS KİMLİK BİLGİSİ AYARLAMA

ARTS özelliğindeyken istenirse karşı tarafa 10 dakikada bir kimlik bilgisi gönderilir.

1-H/L tuşuna bir saniye basılı tutularak ayar menüsüne girilmiş olur.

2-Alt düğme çevrilerek CWID yazısı görülür.

3-H/L tuşuna bir kere basılarak kimlik bilgisi ayarına girilmiş olur.

4-Alt düğme çevrilerek “ON” yazısı görülür.

5-V/M tuşuna bir kere basılarak kimlik bilgisi yazısı bölümüne gelinmiş olunur.

6-Eğer herhangi bir yazı varsa (HM/RV) tuşuna basılarak ekran temizlenir.

7-Alt düğme çevrilerek yazmak istenilen rakam veya harf görülür ve V/M tuşuna basılarak birinci karakter yazılmış olur.

8-Aynı işlem tekrarlanarak istenilen kimlik bilgisi yazılır.

9-Yanlış yazılan bir karekter varsa ; BAND tuşuna basılarak bir önceki karektere gelinir ve yeniden doğru karekter girilir.

10-Kimlik Bilgisi yazma işlemi tamamlandığında H/L tuşuna bir kere basıldıktan sonra PTT tuşuna basarak ayar tamamlanmış olur.

GÖNDERME YAPMA SÜRESİNİ KISITLAMA

PTT tuşuna basılı tutularak yapılan göndermenin azami süresini ayarlamak için kullanılır. Yanlışlıkla PTT mandalının veya el mikrofonunun basılı kalması durumlarına karşı önlemdir.

Fabrika çıkış ayarı “OFF” (Kapalı) durumdadır.Değiştirmek için;

1-H/L tuşu bir saniye basılı tutularak ayar menüsüne girilir.

2-Alt düğme çevrilerek TOT yazısına gelinir.

3-H/L tuşuna bir kere basarak otomatik gönderme süresini ayarlama menüsüne girilir.

4-Alt düğme çevrilerek istenilen azami gönderme süresi ekranda görülür.

5-PTT tuşuna basarak ayar tamamlanmış olur.

Azami süre ayarlandıktan sonra ;Gönderme süresi ayarlanmış olan TOT süresine 10 saniye kala cihazda ikaz sesi duyulur ve 10 sn sonra cihaz gönderme işlemini durdurup alma moduna geçer.

HAFIZA TARAMA

1-V/M Tuşuna bir kere basılır

2-BAND tuşuna bir saniye basılı tutulduktan sonra Alt düğme ile (BAND tuşu basılı tutularak)Hafıza tarama modu seçilir.

ALL CH:Bütün hafıza kanalları taranır.

BAND:Taramayı başlattığımız kanalın band daki kanalları tarar.

PMS-X:Başlangıç ve sonunu belirlediğimiz hafıza kanallarını tarar.

3-Taramayı başlatmak için band tuşu bırakılır.

4-SQ seviyesini aşan herhangibir yayın alındığında tarama duracaktır ve tarama devam ayarların da belirtilen şekilde devam edecektir.