MALZEME LİSTESİ

R 1  : 150 R                          C3  :   0,1

R 2  : 3,3  K                          C 4 :   47pf

R 3  : 100 R                          Trimer      : 4,5-20 pf

R 4  : 100 R                          Tripot 1-2 : 250 K

C 1  : 220pf                          Tripot 3-4 :100  K

C 2  :   0,1                             D1 –D2    :1N34 A   veya muadili

SWR METRENİN YAPILIŞI  VE AYARLANMASI

GİRİŞ :     Yakın zamanda  yaptığım  ve başarılı olduğum  0-30MHz  HF swr metre devresi

ni sunmak istiyorum.Kullanmaya başladığım ilk günlerin birinde aniden swr’nin  2 olduğunu gördüm.Konuşmamı  kestim.Aletimin beni yanıltıp yanıltmadığını anlamak için tüner ile öl-

çüm yaptığımda gördüm ki aletim beni yanıltmamıştı.Antendeki balunda bir problem olduğu- nu  tespit ettim.O zamandan beri radyonun üzerinden ayrılmaz bir parça oldu.

TROİDİN YAPILIŞI : Arızalı tasarruflu florasant lambaların  devresinden çıkara bilirsi-

niz. Troidin çapı 1cm , kalınlığı ise biraz fazla.Taşlayarak 3mm ye kadar inceltilir.Sıra bobini sar-maya geldi.0,20mm’lik emaye telden biri kırmızı diğeri yeşil renkli iki teli yan yana geti-

rerek 14 tur sarılır.sarımın başındaki kırmızı ve sonundaki yeşil uçlar yalnız bırakılır.Baştaki yeşil ve sondaki kırmızı kırmızı  uçların üzeri temizlenip,birleştirilerek orta uç elde edilir.Son

ra da elde edilen troid devre üzerine mum silikonla yapıştırılır.Devrenin  trans ve anten yazan noktalarına  1mm kalınlıkta bakır tel lehimlenir.Pertinaksın  bir yüzü bakırlıdır.8x8cm’lik u-

zunluklarda kesilir, çizilir,eritilir,delikleri delinir ve montajı yapılır.Bu çok zor bir iş değildir.

Diğer bazı devrelerdeki gibi mm’lik ölçü gerektirmez.Mikro ampermetrenin değeri çok önem

li olmasa da hassas olanlar tercih edilmelidir.Çünkü düşük wattlarda  ölçüm yapma imkanı sağlar.Trimpotları  100 ve250k gibi verdim.Ama  mikro ampermetrenin  hassaslığına göre değişik değerler  kullanılabilir.Giden ve dönen dalgaları aynı anda görebilmek için iki tane mikro ampermetre kullandım.Panoculara yaptırdığım  metal bir kutuya yerleştirdim.

KALİBRASYONU :Swr metreyi ayarlamanın yapmak kadar önemli ve güç bir iş olduğunu gördüm.Watt metre bölümünü ayarlamak çok kolay.Komitatöre basıkken 10 wattı, değilken-de 100 wattı  gösterecek şekilde trimpotla  ayarlanır.Geri dönen dalgayı  trimer ve sonra da trimpot yardımıyla  doğru gösterecek şekilde ayarlamaya çalışırız.Bunun için önce doğru gösteren bir swr metre ile 7 MHz de 1:1  den 2 ye kadar olan değerleri frekansına göre kay-dettim.Örneğin:7.050 de swr 1:1  --  7.100 de swr 1:5 -- 70155 de swr 2 …gibi değerleri  be-

lirlerdim.Ardından kendi yapmış olduğum swr metreyi bağladım.Kadranın ortasına 2 nokta-

sını belirledim.Önceden tespit etmiş olduğum  swrleri  2 den başlayarak  1:1 e doğru aynı de

ğerleri elde edinceye kadar trimer ve trimpottan  ayarlar yaparak elde etmeye çalıştım.Bu es

nada ise sapmaların olduğu yerleri kadranda kalemle işaretledim.Böylece 1:1 ile 2 arası  de

ğerlerle doldurulmuş oldu.Aynı şekilde doğrulayıcı  testlerden geçirdim.Bazı amatör arkadaş

lardan iki swr metreyi seri bağlayarak ta ayarlanabileceğini öğrendim.Ancak böyle denedi-

ğimde  iki swr metre arasında  1 sapma değeri okudum.İki swr metre peşpeşe bağlanmalı ve orijinal swr metrede swr düşünce bizim yaptığımızda da aynı anda düşmelidir.Ya da tersi du

rumda da mutlaka bir sorun var demektir.Buna çok dikkat edilmelidir.

Bu ayarlamaları 100 watta yaptıktan sonra 10 watta da ayar yapılacağı zaman artık trimere dokunmayın.sadece ve sadece trimpotla ayarlayın.Böylece tüm ayarların bitmesinden sonra trimer ve trimpotların yarları herhangi bir hataya karşı koymak için pertinaks kalemiyle işaretledim.

NOT: Bu devrede RF giriş ve çıkış aralıkları sabit değildir.1mm kalınlığındaki tel ile  SQ

239’ lara irtibatlanır.Dolayısıyla küçük kutulara ve alanlara yerleştirilebilir.Ayrıca pertinaks

ta uyulması gereken sabit bir boyut  zorunluluğu yoktur.

Yapacaklara başarılar dilerim.

Hüseyin KARAGÖZ  (TA 3 EN)

Şehitler Mahallesi.Yanardağ Sokak.

No:14/2                 Turgutlu /  MANİSA             Tel:  0,236,3145014    GSM: 0505.8274246    0,535,9264108