HF MOBİL ANTENLER  (TA 3 EN)

| ANTEN BANDI | ANTEN ÇEŞİTİ | ARALIKLI SAR. | SIK SARGI AL. | SWR APARATI | BOBİN | YALIT.ÇUBUK | BOBİN UZ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 MHz | Eko (orijinal ölçü) | 2.5 cm | 118 cm | 21.5 cm | 0.45 mm | 6 mm |  |
|  | İmalat | 4,0 cm | 88,7 cm | 22,0 cm | 0,45 mm | 8 mm |  |
|  | İmalat | 4 cm | 113,5 cm | 21,0 cm | 0,45 mm | 7 mm |  |
| 7 MHz | Eko (orijinal ölçü) | 58 cm | 59.5 cm | 20 cm | 0.45 mm | 6 mm |  |
|  | İmalat | 51 cm | 50 cm | 17 cm | 0.45 mm | 7 mm |  |
|  | İmalat | 45,0 cm | 49,0 cm | 30,0 cm | 0,75 mm | 10 mm | 21,65 cm |
|  | İmalat | 65,0 cm | 36,3 cm | 17,0 cm | 0,45 cm | 8 mm |  |
|  | İmalat | 45,0 cm | 54,5 cm | 19,5 cm | 0,75 mm | 10 mm | 23,10c m |
| 14 MHz | Eko (orijinal ölçü) | 87 cm | 12,0 cm | 16.5+21cm | 0.45 mm | 6, mm |  |
|  | İmalat | 85 cm | 13.8 cm | 21cm | 0.45 mm | 7 mm |  |
|  | İmalat | 80 cm | 10,5 cm | 17 cm | 0,45 mm | 8 mm |  |
| 21 MHz | Eko (orijinal ölçü) | 83 cm | 10.5 cm | 21.5 cm | 0.45 mm | 6 mm |  |
|  | İmalat | 90 cm | 6.8 cm | 21 cm | 0.45 mm | 7 mm |  |
|  | İmalat | 86 cm | 5 cm | 17 cm | 0,45 mm | 8 mm |  |
| 28 MHz | Eko (orijinal ölçü) | 83 cm | 5.5 cm | 21.5 cm | 0.45 mm | 6 mm |  |
|  | İmalat | 93 cm | 3.7 cm | 21,0 cm | 0.45 mm | 7 mm |  |
|  | İmalat | 110 cm | 10,5 cm | 17,0 cm | 0,75 cm | 6 mm | 4,60 cm |
|  | imalat | 88,5 cm | 2,5 cm | 17 cm | 0,45 mm | 8 mm | 3,00 cm |

ÇOK ÖNEMLİ NOT:

1. Çubuk üzerine  bobin her zaman verilen ölçülerden fazla sarılmalıdır. Teste geçmeden  önce  swr ayar çubuğu mutlaka     çıkarılmalıdır.

2. Bu şekilde TX’te swr’nin  amatör bandın alt kısımlarında tutmalıdır.Eğer bu hususu  gerçekleştirirseniz işiniz çok kolaylaşmış demektir.

3.  SVR çubuğunu takın ve en kısa konumda olsun.SWR’nin minimum olduğu frekansı arayın. Frekansın  daha aşağılara gitmesi gerekir.Bulduysanız sorun yok.

4. Bobinden 20  cm   bir uzunluk keserek  swr yi yine arayın . SWR çubuğunu  5 mm uzatın ve swr yi  tekrar arayın. Bobini keserek ve  çubuğu  uzatarak (çubuğun ortasına kadar)  swr’ nin  istenilen frekansta minimum olmasına  kadar  devam  edin.Bu şekilde çubuk uzadıkça  bobin kısalacaktır.Çubuğun ortalarında swr minimum ve çalışma frekansı da istenilen yere (örneğin 7.092 MHz) geldiyse  iş bitmiştir.(Çubuk takılmadan bobin  kesilerek  swr’nin  7,500 Mhz de minimum oluncaya kadar  devam edililr.) QSO yaparak test edin.Artık kesinlikle bobinden kesmeyin.Hatta çubuğu uzatarak bandın  altına gidebilir  veya kısaltarak ta  üstüne çıkabilirsiniz.

5.  Her şey tamamsa son  bir işleminiz kaldı.Uygun genişlik ve uzunlukta  makaron alarak  üzerine geçirin ve  ısıtarak  son şeklini verin.Dikkat:makaronu geçirirken bobin dağılmaması için kağıt bant ile (sargının  baş ve sonlarını ) sıkıca  sarın .Aşırı ısıtmamaya da  dikkat edin.Hayırlı günlerde kullanın.

B A Ş A R I L A R      D İ L E R İ M...

TA3EN                                                                                                                                            GSM: 0 535 9264108     TEL:0 236 3145014

Hüseyin KARAGÖZ

Şehitler mah. Yanardağ   sok.No:12 / 4         TURGUTLU // MANİSA