QRP ÇALIŞMASI

EDİNMEK İSTEYENLER  İÇİN ADRES:

Hasan ERİM

Başak Elektronik:0.212.2450109

QRP çalışması çok zevkli bir iş.Her amatöre böyle bir çalışma yapmasını tavsiye ederim.Çünkü;

1-Kendi yaptığınız 7MHz bir cihaza sahip oluyorsunuz.

2-Verici devrelerini daha iyi tanıyorsunuz.

3-Kristalle çalışmayı öğreniyorsunuz.

4-El yapımı bir cihazınızla QSO yapmak çok farklı bir duygu.

YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1-PCB yi elinize alın ve rölenin ayağından dinleme devresine giden

(+) besleme ucunu iyi takip edin.Çizimde hata yapılmış + ve –

birbirine birleştirilmiş.Bu şekilde akım verirseniz bu kısımda

yanık meydana gelecektir.(+)yı (–)den keskin falçata ile ayırın.

2-TX (gönderme) devresinde röleden L15 in ayağına gitmesi gere-

ken (+) besleme unutulmuş.Buraya bir atlama (jumper) yapmanız

gerekiyor.

3-Dinlemede ve göndermede dikkat edilecek çok nokta var.Şemadaki

parçalardan farklı elemanlar kullanmak gerekiyor.Bunları zaman

buldukça yazacağım.

4-Ayarlama ,ölçüm safhalarında da hatırlatacağım şeyler olacak.Ama

şimdilik zamanım yok.

5-Montajda çok rahatsız ettiğim TA1X İhsan Bey’e çok teşekkür

ederim.Kendisinden çok yararlandım.Halâ ihtiyacım var.

6-Vericideki X7 kritalinin ve alıcıdaki X6 kristallerinin ayarını yapar-

ken kristalin şapkası şaseden ayrılmalı ve frekansmetrenin canlı ucu

bağlanarak ölçülmeli. X7 ve X6:5.118.50’ye ayarlanmalıdır.

7-Muayyen 703’lerin içindeki kondansatörlerin kırılması gerekir.

8- X7’nin ayarından sonra frekans entegrenin 4 nolu bacağından takip

edilmeli.

9-TX konumunda mirofona konuşmadığınız zaman wattmetrede watt

görmemelisiniz.

10-Frekansmetrenin giriş kablosunun blendajlı yapılması doğru çalışma-

sını sağlayacaktır.