1.8 MHZ. С1=610 L=14,6 C2=3150 Q=12
3.5 MHZ. С1=314 L=7,5 C2=1620 Q=12
7 MHZ.C1=157 L=3,75 C2=810 Q=12
10 MHZ С1=96 L=2,9 C2=506 Q=12
14 MHZC1=78,5 L=1,87 C2=405 Q=12
18 MHZ. C1=61 L=1,46 C2=315 Q=12
21 MHZ C1=69,7 L=0,95 C2=383 Q=16
24 MHZ C1= 59,3 L=0,8 C2=325 Q=16
28 MHZ C1=52,3 L=0,71 C2=287 Q=16

Катушки П-контура:
L1 – медная трубка ф6мм на оправке ф50мм, длина намотки 120мм, 11,5 витков, (2,6 мкГн.). Отводы по диапазонам (от “горячего” конца):

28 – 3,5 витка
24/21 – 4,5 витка
18 – 5,5 витка
14 – 9,5 витка
10 – 11,5 витка (вся катушка)

Д2 – медный провод ф2,8мм на оправке ф50мм, длина намотки 100мм, 22 витка (11,7 мкГн). Отводы:

7 – 4 витка
3,5 – 12 витков

Сэ – конструктивная емкость панельки
С1, С3 – КВИ-3 3300х10Кв
С2 – К15-5 4700х6,3Кв
С4 – 12-60 пф
С5 – 40-340 Пф
С6 – 100. С7-150 К15У-1 6Кв
С8,С9,С10 – 470 К15У-1 4Кв
С11,С12 – 680 К15У-2 2,5 Кв
С13 – КВИ-3 3300х10Кв
С14 – 50-960 пФ
Др2 – 10 витков на 3-х сложенных вместе кольцах К20 М2000НН (Др2 – 10 coils on 3 rings К20 М2000НН combined together)
Т1 – вторичная обмотка – 35-40 витков на кольце М20ВЧ К16 (Т1 – A secondary winding – 35-40 coils on ring М20ВЧ К16)
Др3 – 1 мГн

Отдельно – по поводу Др1. Анодный дроссель намотан на керамической трубке ф25мм длиной 200мм. проводом ПЭВ-0,73
Длина намотки – 155мм. Внутрь трубки вставлен ферритовый стержень ф10мм М600НН длиной 120мм. Такая конструкция анодного дросселя подробно описана KK5DR в его статье “Plate choke design” на http://www.kk5dr.com/chokes.htm