Malatya Amatörlerinden olan sayın TA8IA Turan ERDOĞAN ağabeyimizin, kendi atölyesinde atıl durumda bulunan malzemelerden

Yapmış olduğu rotor çalışmasını siz saygı değer radyo amatörü dostlarımızın bilgisine sunmak istiyorum.

Hakikaten cok kaliteli ve istikrarlı çalışan bir rotor olmuş. Ellerinize saglık Turan abim.

KULLANILAN MALZEMELER.

1 Adet 3.6 volt şarjlı el tornavidası

1 Adet mini redüktör (devri düşürmek için)

8 Adet switch (anahtar - yön bilgisi almak için )

1 Adet bilyalı metal tabla

8 Adet LED (yönü takip etmek için)

1 Adet scart fiş takımı (anten ile kumanda arasında bilgi alış veriş için)

1 Adet 15x15 cm ebadında 5 mm fiber plaka

1 Adet poliamid eksantirik

1 Adet polyester kumanda kutusu

1 Adet 12 Volt 40 Watt trafo

2 Adet buton switch (basma anahtar)

2 Adet 12 Volt role

4 Adet 7805 5Volt regule

SİSTEMİN KISACA ÇALIŞMA PRENSİBİ

Hareket motoru 3.6 volt el tornavidasıyla çalışmaktadır. Ayrıca mevcut roleler

12 volt ile beslenmektedir. Rotor tam 360 derece dönüş yaptıktan sonra switch sayesinde durmakta istesenizde aynı yönde tur yapmamakta tekrar aksi istikamette 360 derece dönüş yapmaktadır. 360 derecelik turu 10 saniyede almakta, 30 kilo ağırlığı cok rahat bir şekilde döndermektedir. Bunlarla birlikte kumanda panosu üzerinde bulunan LED’ler sayesinde dönüş anındaki yönün tesbiti yapılmaktadır.

TA8N

Kenan ADIYAMAN