10 dBd kazançlı Dört elemanlı (4 element) yagi anten ölçüleri:

Boom uzunluğu                       :    110 cm. 2x2 cm.

aluminyum profil’ den olacak.

Reflektör (yansıtıcı)              :    100 cm. 
Driven (sürücü)                      :     96.5 cm. 
Direktör-1 (yönlendirici-1)     :     91.5 cm. 
Direktör-2 (yönlendirici-2)    :     90.8 cm.

(Reflektör)  (Driven)  (director-1 )  (director-2)   10 mm. çaplı alüminyum borudan olacak.

Reflektör - driven aralığı           :   38 cm. 
Driven - director-1 aralığı          :    19 cm. 
Director-1 - director-2 aralığı   :    38 cm.