VHF  5,5 dbd  2x 7/8 dalga boyu  collinear  anten.

Arkadaşlarımızın genelde  röleler (repeater’ler) için kazançlı vertikal anten şeması bulamamaktan şikayetcidirler.  El mahareti iyi olan meraklı arkadaşlar yantarafta şeması çizilmiş anteni kolaylıkla yapabilirler.  2x  7/8  dalga boyu uzunluğunda  ve  5,5 dbd kazancı olan bu colinear antenin paterni aşağıya ışınlanmaktadır . Yapımı bittikten sonra fiber borunun içine  yerleştirilebilir. VSWR  1/1.1  olarak ölçülmüştür.

Yapacak arkadaşlara başarılar dilerim.  73’s TA7S

145,500 Mhz  içim ölçüler:

L1: 31 cm  x  5 mm prinç çubuk

L2: 108,5 cm x 2,5 mm prinç çubuk

L3: 23 tur , 1 cm çap 5,5 cm boyunda  1 mm bakır telden bobin naylon karkas üzerine  sarılacak

L4: 133,5 cm  2,5 mm çapında  prinç çubuk

L5: 6 tur , 1,5 cm çap , 2 cm boyunda  1 mm bakır telden bobin naylon karkas üzerine sarılacak. Üstten 2.turdan  6 pf  kondansatörün canlı ucuna bağlı.

UHF konnektörün gövdesine 50 m uzunluğunda 4 mm çapında 45 derece yere eğik 3 adet radyal bağlanmalıdır.

Not: L3 bağlantı uclarındaki aralık 7 cm dir.

L5 bağlantı uclarındaki aralık 5 cm dir.

# TA7S